Estructura General del Proyecto

- Cálculo de Direccionamiento (Subneteo): Planificación de IPv4 mediante VLSM e IPv6.

- Topología Física y Lógica: Colocación de routers, switches, servidores, WLC y cableado en Packet Tracer.

- Configuración Inicial y Capa 2: Nombres de host, contraseñas, creación de VLANs, puertos troncales, DTP, STP (Rapid-PVST+) y EtherChannel.

- Capa 3 y Redundancia: Enrutamiento Inter-VLAN (Switches multicapa y Router-on-a-Stick) y configuración de HSRP en la Matriz.

- Servicios y DHCP: Configuración de DNS, WEB, FTP, Email, y los pools de DHCPv4, SLAAC y DHCPv6.

- Enrutamiento WAN: Configuración de rutas estáticas, rutas por defecto y la ruta host.

- Seguridad LAN: Port Security, DHCP Snooping, Dynamic ARP Inspection, BPDU Guard y restricciones de acceso.

- Red Inalámbrica (WLAN): Configuración del WLC, APs y redes corporativas/invitados.

- Pruebas Finales: Verificación de conectividad (ping, tracert) y validación de políticas.

Fase 1: Topología Física y Cableado (Capa 1)

- Qué hacer: Colocar los routers, switches, servidores, WLC, Access Point y PCs en Packet Tracer, conectándolos según el diagrama que estructuraste.

- Explicación: Ninguna configuración lógica puede existir sin las conexiones físicas. Es el lienzo base de tu proyecto.

Fase 2: Configuración Básica y Capa 2 (Módulos 1, 2 y 3)

- Qué hacer:

  - Asignar Hostnames, contraseñas seguras, habilitar SSH, deshabilitar Telnet y configurar mensajes MOTD en todos los equipos.

  - Crear todas las VLANs (10 a 99 en Matriz, y las respectivas en sucursales) en los switches.

  - Configurar los enlaces entre switches como troncales (802.1Q) y establecer los puertos de acceso hacia las PCs y servidores.

- Explicación: Las contraseñas y SSH aseguran los equipos desde el primer momento. Las VLANs y los enlaces troncales forman el "esqueleto" lógico de la red. Si las VLANs no existen en la base de datos de los switches, el tráfico no tendrá a dónde ir y los siguientes pasos (como el enrutamiento o DHCP) fallarán.

Fase 3: Optimización de Capa 2 (Módulos 5 y 6)

- Qué hacer:

  - Configurar EtherChannel en los enlaces redundantes de la Matriz Corporativa.

  - Configurar Rapid-PVST+ (Spanning Tree) y forzar qué switch multicapa será el Root Bridge primario y cuál el secundario.

- Explicación: Al conectar varios cables entre los switches para tener redundancia, se crean bucles lógicos que tumbarían la red. EtherChannel agrupa esos cables para que funcionen como uno solo (sumando ancho de banda), y STP optimiza los caminos bloqueando puertos redundantes de forma inteligente para evitar tormentas de broadcast.

Fase 4: Enrutamiento Inter-VLAN (Módulo 4)

- Qué hacer:

  - En la Matriz: Habilitar el ruteo (ip routing) en los Switches Capa 3 y crear las Interfaces Virtuales (SVIs) para cada VLAN, asignándoles su respectiva dirección IP (Gateway).

  - En las Sucursales: Configurar Router-on-a-Stick, creando subinterfaces (ej. G0/0.110) en los routers y asignándoles la IP de Gateway con encapsulación dot1Q.

- Explicación: Una vez separadas las redes por VLANs en la Capa 2, necesitan un enrutador (Capa 3) para poder "hablar" entre ellas. Esto permite que la VLAN de Finanzas se comunique con la de Servidores.

Fase 5: Redundancia de Gateway - HSRP (Módulo 9)

- Qué hacer: Configurar el protocolo HSRP en las SVIs de los dos switches multicapa de la Matriz. Se crea una "IP Virtual" que servirá como Gateway predeterminado para las PCs.

- Explicación: Si un switch núcleo se apaga o falla, HSRP permite que el segundo switch tome el control instantáneamente sin que los usuarios pierdan conexión. Es un requisito crítico de alta disponibilidad.

Fase 6: Servicios Centralizados (Módulos 7 y 8)

- Qué hacer:

  - Configurar IPs estáticas en la granja de servidores (VLAN 70).

  - Levantar los servicios DNS, WEB, FTP y EMAIL.

  - Configurar los pools de DHCPv4 (con sus exclusiones) para cada departamento.

  - Configurar el direccionamiento IPv6 usando SLAAC y DHCPv6.

- Explicación: Con el ruteo interno ya funcionando, es el momento ideal para que las PCs reciban sus direcciones IP de forma automática (DHCP) y puedan traducir nombres de dominio (DNS). Hacerlo antes del ruteo WAN aísla los problemas a la red local.

Fase 7: Enrutamiento WAN y Rutas Estáticas (Módulos 14 y 15)

- Qué hacer:

  - Asignar las IPs /30 a las interfaces seriales/Gigabit que conectan los routers.

  - Configurar Rutas Estáticas en el router de la Matriz hacia las redes de las sucursales.

  - Configurar Rutas por Defecto (Default Routes) en los routers de las sucursales apuntando hacia la Matriz.

  - Configurar la Ruta Host requerida hacia un servicio crítico.

- Explicación: Ya funciona la Matriz y ya funcionan las sucursales por dentro. Ahora se les "enseña" el camino para llegar de una ciudad a otra a través de los enlaces WAN.

Fase 8: Seguridad LAN y Listas de Control de Acceso (Módulos 10 y 11)

- Qué hacer:

  - Configurar Port Security (Sticky MAC y violaciones) en los puertos de acceso.

  - Habilitar DHCP Snooping para evitar servidores DHCP falsos.

  - Activar Dynamic ARP Inspection (DAI), mitigación de VLAN Hopping, y BPDU Guard con PortFast.

  - Crear ACLs (Listas de Control de Acceso) para restringir que Finanzas y Recursos Humanos solo accedan a lo permitido, y bloquear a los Invitados.

- Explicación: La seguridad siempre se aplica casi al final. Si aplicas restricciones antes de verificar que la red enruta correctamente, y una PC no da ping, no sabrás si falló tu ruteo o si una regla de seguridad lo está bloqueando.

Fase 9: Red Inalámbrica Corporativa (Consideraciones WLC)

- Qué hacer:

  - Configurar el controlador WLC y asociar el Access Point mediante el protocolo CAPWAP.

  - Crear los perfiles SSID para la WLAN Corporativa y la WLAN de Invitados, asignándolos a sus respectivas VLANs (80 y 90).

- Explicación: La red cableada debe estar perfectamente estable (DHCP, VLANs troncales, ruteo) para que el AP pueda recibir su IP, descubrir al controlador WLC y emitir señal a las laptops.

Fase 10: Pruebas de Fiabilidad y Troubleshooting (Entregable Final)

- Qué hacer: Grabar en tu video cómo haces ping entre una PC de Mérida y el servidor WEB en CDMX, abrir la página web corporativa, enviar un correo interno, y demostrar que si apagas el SW-CORE-01, HSRP mantiene la red activa.

- Explicación: Cumple con el requisito estricto de demostrar la fiabilidad, la seguridad y el comportamiento interactivo de los temas solicitados en tu rúbrica.

Esta estructura garantiza que no tengas que borrar o rehacer configuraciones por haberte saltado un paso dependiente.

¿Estás listo para que te envíe el código para la Fase 2 (Hostnames, Passwords y creación de VLANs) para empezar a inyectarlo en tus switches?

1. Declarar las VLANs en la base local

Aunque los switches multicapa ya rutean las VLANs, los switches de acceso de abajo son "ciegos" por defecto (solo conocen la VLAN 1). El primer paso antes de asignar cualquier puerto es registrar el número de las VLANs que va a manejar cada switch en su propia base de datos.

2. Configurar los Puertos de Acceso (Access)

Aquí es donde le decimos a los puertos físicos donde conectaste las PCs: "Tú eres un puerto exclusivo para dispositivos finales, y todo el tráfico que entre por ti pertenece a la VLAN X". Se usan los comandos switchport mode access y switchport access vlan.

3. Habilitar PortFast (Opcional pero recomendado)

Como son puertos donde van conectadas PCs, es una excelente práctica de ingeniería encender spanning-tree portfast. Esto hace que el puerto encienda en verde de inmediato sin pasar por los 30 segundos de espera en ámbar.

4. Asegurar los Enlaces Troncales (Trunks)

Finalmente, confirmaremos que los cables que suben hacia tus switches multicapa estén configurados en modo troncal (switchport mode trunk) para que puedan transportar el tráfico de todas las VLANs hacia el núcleo.

¡Manos a la obra con el Paso 1 y 2!

Para armarte los bloques de comandos exactos para copiar y pegar, necesito tu "acordeón" de conexiones físicas. Viendo tu diagrama anterior, tienes los departamentos repartidos.

¿Me puedes confirmar en qué puertos físicos exactos conectaste cada PC en cada switch? Por ejemplo, algo así:

- En el Switch0: Dirección (VLAN 10) está en el F0/1 y Finanzas (VLAN 20) está en el F0/2.

- En el Switch1: RH (VLAN 30) está en el...

¡Pásame el dato de los puertos y te armo la configuración para que queden listos de un solo golpe!

CONFIGURACIONES QUE LLEVAMOS:

¡Perfecto! Vamos a meterle mano al Router R1.

Dale un clic a tu router R1, ve a la pestaña CLI y presiona Enter. Si al principio te aparece una pregunta que dice "Would you like to enter the initial configuration dialog? [yes/no]:", escribe no y presiona Enter para empezar desde cero.

1. Configuración Básica (Nombre)

Primero, vamos a entrar al modo de configuración global y bautizar el equipo. Copia y pega (o teclea) lo siguiente:

Plaintext

enable

configure terminal

hostname R1

2. Encender las interfaces hacia los Switches Multicapa (LAN)

En los pasos anteriores conectamos los puertos Gigabit hacia el Multilayer Switch0 y el Multilayer Switch1. Por ahora, vamos a encender esos puertos físicos para que los enlaces se levanten (los triángulos pasen a verde), aunque dejaremos pendiente su dirección IP un momento:

Plaintext

interface GigabitEthernet0/0/0

no shutdown

exit

interface GigabitEthernet0/0/1

no shutdown

exit

3. Las IPs de las Sucursales (WAN)

De acuerdo con los cuadros de tu diagrama, R1 es el corazón de la red y reparte las conexiones seriales hacia las otras ciudades. Las direcciones IP que llevará R1 para sus enlaces seriales (que conectaremos en un momento) son:

- Hacia Norte: 52.90.0.1 (Máscara /30 -> 255.255.255.252)

- Hacia Centro: 52.90.0.5 (Máscara /30 -> 255.255.255.252)

- Hacia Sur: 52.90.0.9 (Máscara /30 -> 255.255.255.252)

Para poder asignar el resto de la configuración de R1 y dejarlo trabajando al 100%, me surge una duda técnica importante revisando tu diagrama: no vienen marcadas las direcciones IP de los enlaces físicos que conectan a R1 con los Switches Multicapa (los puertos Gigabit que acabamos de encender).

///

¡Excelente! Si tienes la libertad de proponer las subredes, te explico exactamente qué es lo que nos falta y cómo lo vamos a resolver de la manera más profesional.

¿Qué es lo que requiero y por qué? Como tus switches multicapa (Capa 3) van a manejar el HSRP (es decir, ellos serán las "puertas de enlace" reales de las computadoras), el router R1 no necesita conocer las VLANs directamente. Solo necesita un camino para comunicarse con los switches multicapa. A estos enlaces físicos entre el router y los switches se les llama "Enlaces de Tránsito" o Point-to-Point.

Como son conexiones de punto a punto (un puerto del router conectado a un puerto del switch), lo ideal es usar máscaras /30, tal como hiciste con tus enlaces WAN.

Mi propuesta para el Subnetting: Viendo tu tabla de enlaces WAN, ya usaste las subredes 52.90.0.0/30, 52.90.0.4/30 y 52.90.0.8/30. Vamos a tomar las dos siguientes subredes disponibles para conectar R1 con los Switches Multicapa:

- Enlace R1 a SW-CORE-01 (Izquierda): Subred 52.90.0.12/30

  - R1 tendrá la IP: 52.90.0.13

  - SW-CORE-01 tendrá la IP: 52.90.0.14

- Enlace R1 a SW-CORE-02 (Derecha): Subred 52.90.0.16/30

  - R1 tendrá la IP: 52.90.0.17

  - SW-CORE-02 tendrá la IP: 52.90.0.18

Si te parece bien esta propuesta, aquí tienes los comandos para asignarle esas direcciones IP a las interfaces Gigabit de R1 que encendimos hace un momento. En tu CLI de R1 (dentro de configure terminal), pega esto:

Plaintext

interface GigabitEthernet0/0/0

description ENLACE HACIA SW-CORE-01

ip address 52.90.0.13 255.255.255.252

exit

interface GigabitEthernet0/0/1

description ENLACE HACIA SW-CORE-02

ip address 52.90.0.17 255.255.255.252

exit

Con esto, la parte LAN de tu router R1 ya tiene direcciones. ¿Pudiste meter los comandos sin errores? Si es así, pasamos a ponerle las IPs a los puertos seriales para tus conexiones WAN.

///

Un detalle físico súper importante en Packet Tracer

Como R1 necesita conectarse a tres sucursales distintas, necesita tres puertos seriales. El módulo NIM-2T que le pusimos antes solo trae dos. Para que no te marque error, asegúrate de que tu router tenga dos módulos NIM-2T instalados:

- Dale clic a R1, ve a Physical, apágalo.

- Arrastra otro módulo NIM-2T a la ranura (slot) que esté vacía al lado del que ya pusiste.

- Vuelve a encenderlo (tendrás que esperar un par de minutos a que reinicie y volver a entrar con enable y configure terminal).

Configuración de las IPs WAN

Tomando exactamente los datos de la tabla que tienes en tu diagrama, a R1 le tocan las primeras IPs de cada subred /30.

Asumiendo que Packet Tracer nombró tus puertos seriales de manera estándar al poner los dos módulos, ingresa los siguientes comandos en R1 (si te marca error en el nombre de la interfaz, verifica qué números les asignó tu simulador, por ejemplo Serial0/1/0):

Plaintext

interface Serial0/1/0

description ENLACE WAN HACIA NORTE

ip address 52.90.0.1 255.255.255.252

no shutdown

exit

interface Serial0/1/1

description ENLACE WAN HACIA CENTRO

ip address 52.90.0.5 255.255.255.252

no shutdown

exit

interface Serial0/2/0

description ENLACE WAN HACIA SUR

ip address 52.90.0.9 255.255.255.252

no shutdown

exit

Nota: Es normal que los triángulos de estas conexiones se queden en rojo (o que la consola te diga "down") después de poner no shutdown. Se pondrán en verde hasta que vayamos a encender los routers de las sucursales más adelante.

Con estos comandos, tu router R1 ya tiene todas sus direcciones IP asignadas. Lo único que le faltaría es el protocolo de enrutamiento (para que sepa cómo llegar a las otras redes), pero eso es mejor configurarlo hasta que los switches multicapa estén listos.

¡Confírmame si te aceptó los comandos de los puertos seriales para que saltemos a la configuración de los Switches de Capa 3 (SW-CORE-01 y SW-CORE-02)!

///

Cómo verificar si se borró

Para comprobar con tus propios ojos si la configuración sigue viva o no, presiona Enter para que termine de arrancar, entra al modo privilegiado y usa el comando de verificación:

Plaintext

enable

show running-config

(Tip: También puedes usar show ip interface brief para ver un resumen rápido de los puertos y ver si siguen teniendo sus IPs).

La solución rápida

Si al darle Enter ves que el equipo se llama de nuevo "Router" en lugar de "R1", se confirma el borrado. Para no perder tiempo tecleando uno por uno, aquí tienes el bloque completo con lo que llevábamos.

Solo cópialo, pégalo de un jalón en la consola, y nota que le agregué el comando write memory al final para guardar los cambios y que no nos vuelva a pasar:

Plaintext

configure terminal

hostname R1

interface GigabitEthernet0/0/0

description ENLACE HACIA SW-CORE-01

ip address 52.90.0.13 255.255.255.252

no shutdown

exit

interface GigabitEthernet0/0/1

description ENLACE HACIA SW-CORE-02

ip address 52.90.0.17 255.255.255.252

no shutdown

exit

end

write memory

Una vez que pegues esto y se guarde, ya puedes meter los comandos de las interfaces seriales (Serial0/1/0, etc.) de los enlaces WAN sin miedo a que se borren.

///

Solo hay un detalle crucial antes de tirar los cables: los routers de las sucursales (Norte, Centro y Sur) también necesitan tener el módulo serial instalado. Si intentas conectarlos ahorita, Packet Tracer te va a decir que no hay puertos compatibles.

Haz esto rapidísimo con cada uno de los tres routers de abajo:

- Ábrelo, ve a Physical y apágalo.

- Ponle su módulo NIM-2T.

- Vuelve a encenderlo.

Una vez que los tres tengan su módulo, selecciona el cable Serial DCE (el icono del rayito rojo que tiene un pequeño reloj) y haz las conexiones en este orden para mantener la estructura que armamos:

- Hacia Norte: Conecta el puerto Serial0/1/0 de R1 al puerto Serial0/1/0 del Router Norte.

- Hacia Centro: Conecta el puerto Serial0/1/1 de R1 al puerto Serial0/1/0 del Router Centro.

- Hacia Sur: Conecta el puerto Serial0/2/0 de R1 al puerto Serial0/1/0 del Router Sur.

(Nota: Los números exactos de los puertos en las sucursales pueden variar un poco dependiendo de en qué ranura pusiste el módulo, pero lo importante es que uses los de R1 en ese orden).

Como la configuración anterior se borró por el reinicio, te dejo aquí el bloque de comandos para ponerle las direcciones IP a esos puertos seriales de R1 que acabas de conectar. Solo pégalo, ¡y esta vez ya lleva el guardado incluido al final!

Plaintext

configure terminal

interface Serial0/1/0

description ENLACE WAN HACIA NORTE

ip address 52.90.0.1 255.255.255.252

no shutdown

exit

interface Serial0/1/1

description ENLACE WAN HACIA CENTRO

ip address 52.90.0.5 255.255.255.252

no shutdown

exit

interface Serial0/2/0

description ENLACE WAN HACIA SUR

ip address 52.90.0.9 255.255.255.252

no shutdown

exit

end

write memory

Con esto, la Matriz a nivel físico y las IPs de R1 quedan fulminadas. ¿Me avisas cuando lo tengas para que brinquemos a configurar los Switches Multicapa?

///

Encender Enlace de R2 (Sucursal Norte)

Abre el router R2 (el del cuadro azul), entra a la pestaña CLI, presiona Enter (escribe no si te sale el diálogo inicial) y pega estos comandos:

Plaintext

enable

configure terminal

hostname R2

interface Serial0/1/0

description ENLACE WAN HACIA MATRIZ

ip address 52.90.0.2 255.255.255.252

no shutdown

end

write memory

En el momento exacto en que la consola lea el comando no shutdown, vas a ver cómo ese enlace entre R1 y R2 se enciende en verde.

¿Te gustaría que te pase de una vez los comandos para encender los puertos de R3 (Centro) y R4 (Sur) para que toda tu red WAN quede en verde, o prefieres que retomemos el plan original y subamos a configurar los Switches Multicapa de la Matriz?

///

Para el Router R3 (Sucursal Centro - Cuadro Verde)

Su IP es la .6 de la subred 52.90.0.4/30. Copia y pega esto:

Plaintext

enable

configure terminal

hostname R3

interface Serial0/1/0

description ENLACE WAN HACIA MATRIZ

ip address 52.90.0.6 255.255.255.252

no shutdown

end

write memory

Para el Router R4 (Sucursal Sur - Cuadro Morado)

Su IP es la .10 de la subred 52.90.0.8/30. Copia y pega esto:

Plaintext

enable

configure terminal

hostname R4

interface Serial0/1/0

description ENLACE WAN HACIA MATRIZ

ip address 52.90.0.10 255.255.255.252

no shutdown

end

write memory

En cuanto pegues el no shutdown en cada uno, vas a ver los mensajes en consola diciendo %LINK-3-UPDOWN: Interface Serial0/1/0, changed state to up y los rayitos rojos de tu topología pasarán a ser flechas verdes brillantes.

///

1. Para el Multilayer Switch0 (El de la izquierda)

Abre la consola (CLI), presiona Enter y pega este bloque. Le pondremos de nombre SW-CORE-01:

Plaintext

enable

configure terminal

hostname SW-CORE-01

ip routing

interface GigabitEthernet0/1

description ENLACE HACIA R1

no switchport

ip address 52.90.0.14 255.255.255.252

no shutdown

exit

end

write memory

2. Para el Multilayer Switch1 (El de la derecha)

Abre su consola, presiona Enter y pega esto. Lo llamaremos SW-CORE-02:

Plaintext

enable

configure terminal

hostname SW-CORE-02

ip routing

interface GigabitEthernet0/1

description ENLACE HACIA R1

no switchport

ip address 52.90.0.18 255.255.255.252

no shutdown

exit

end

write memory

Con esto, el Router R1 y tus dos Switches Core ya están en la misma sintonía y pueden pasarse paquetes de red.

Me avisas en cuanto tengas estos comandos listos para que pasemos a la parte divertida: crear las VLANs y armar los EtherChannels (los enlaces cruzados dobles) entre los switches. ¿Te parece bien?

///

Para que tu red quede exactamente como lo pide tu diagrama, en estos switches multicapa todavía nos falta configurar lo siguiente:

- Crear las VLANs: Dar de alta todas las redes de tus departamentos (10, 20, 30... hasta la 99).

- Los EtherChannels (Port-Channel): Configurar esos cables dobles que pusimos para que el switch los vea como un solo cable súper rápido y redundante.

- Enlaces Troncales (Trunks): Decirle a esos puertos que dejen pasar el tráfico de todas las VLANs hacia los switches de abajo.

- Las Interfaces Virtuales (SVIs): Ponerle una dirección IP a cada VLAN dentro del switch para que puedan enrutar.

- El HSRP: El protocolo de redundancia que pide tu práctica para que un switch sea el principal y el otro el de respaldo.

No te preocupes por ver que son varios pasos, los vamos a hacer por bloques para que no te enredes.

///

¡Excelente! Vamos a dar de alta todas las redes en el cerebro de tu topología.

Basándonos en la tabla de tu diagrama original, tenemos que crear 10 VLANs para la Matriz (desde Dirección hasta Administración).

Lo mejor de este paso es que la configuración es exactamente la misma para los dos switches multicapa. Así que solo necesitas copiar este bloque y pegarlo en la consola de SW-CORE-01 (el de la izquierda) y luego hacer lo mismo en la consola de SW-CORE-02 (el de la derecha):

Plaintext

configure terminal

vlan 10

name DIRECCION

vlan 20

name FINANZAS

vlan 30

name RECURSOS_HUMANOS

vlan 40

name INGENIERIA

vlan 50

name VENTAS

vlan 60

name SOPORTE

vlan 70

name SERVIDORES

vlan 80

name WLAN_CORP

vlan 90

name WLAN_INVITADOS

vlan 99

name ADMINISTRACION

exit

end

write memory

(Nota: En los nombres de las VLANs no ponemos espacios para evitar errores de sintaxis en algunos modelos de switches, por eso usamos guiones bajos).

Una vez que hayas pegado este código en los dos switches, ambos equipos ya conocerán la existencia de todos tus departamentos.

Para comprobar que se crearon correctamente, puedes usar el comando show vlan brief en el modo privilegiado.

///

Vamos a agrupar esos dos puertos físicos (Fa0/23 y Fa0/24) usando el protocolo estándar LACP (modo active). Además, como estamos trabajando con switches multicapa (Capa 3), es un requisito obligatorio especificar el tipo de encapsulación (dot1q) antes de poder convertirlos en enlaces troncales (Trunks) para que dejen pasar todas tus VLANs.

La configuración es exactamente la misma para los dos equipos. Copia el siguiente bloque y pégalo tanto en la consola del SW-CORE-01 como en la del SW-CORE-02:

Plaintext

configure terminal

interface range FastEthernet0/23 - 24

channel-group 1 mode active

exit

interface Port-channel 1

switchport trunk encapsulation dot1q

switchport mode trunk

exit

end

write memory

Al pegar esto en ambos switches, verás unos mensajes en la consola indicando que el Port-channel 1 ha cambiado su estado a up. Esto significa que tus dos cables ahora funcionan como una sola autopista de alta velocidad y redundante.

///

Como estamos trabajando con Switches Multicapa (Capa 3), el sistema operativo de Cisco nos obliga a especificar el tipo de encapsulación (dot1q) antes de poder decirle al puerto que se convierta en modo Troncal (exactamente igual que como hicimos con el EtherChannel).

Para darte el comando exacto con el interface range y ahorrar tiempo: ¿Me podrías confirmar qué puertos utilizaste en los switches multicapa para conectar hacia abajo a los tres switches de acceso?

(Tip: Si usaste, por ejemplo, los puertos del 1 al 3, el comando sería interface range FastEthernet0/1 - 3. Pasa el mouse sobre los triangulitos verdes que bajan hacia Switch0, Switch1 y Switch2 para ver qué números son).

Si ya sabes cuáles son tus puertos, la estructura que debes aplicar en ambos switches multicapa es esta (solo cambia los números de los puertos por los tuyos):

Plaintext

configure terminal

interface range FastEthernet0/X - Y

switchport trunk encapsulation dot1q

switchport mode trunk

exit

end

write memory

Dime qué puertos usaste o confírmame si pudiste aplicar este bloque con tus puertos correctos para que pasemos al plato fuerte de las IPs y el HSRP.

///

Copia el siguiente bloque y pégalo en la consola de tu SW-CORE-01 y luego haz exactamente lo mismo en la consola de tu SW-CORE-02:

Plaintext

configure terminal

interface range FastEthernet0/1 - 3

switchport trunk encapsulation dot1q

switchport mode trunk

exit

end

write memory

Al aplicar esto, notarás que los enlaces hacia los switches de abajo (Switch0, Switch1 y Switch2) se reinician (los triángulos parpadearán en rojo/ámbar unos segundos y luego volverán a verde). Eso indica que dejaron de ser puertos de acceso normal y ahora son "autopistas" troncales listas para transportar el tráfico de todas las VLANs al mismo tiempo.

Con esto, ¡toda la topología de Capa 2 en la Matriz ya está lista y conectada!

///

¡Ah, excelente aclaración! Qué bueno que verificaste ese detalle, porque de lo contrario habríamos configurado un puerto que no correspondía y un switch de acceso se habría quedado desconectado.

En el sistema de Cisco, cuando los puertos no están seguidos (es decir, no son contiguos), simplemente usamos una coma dentro del comando interface range para seleccionar saltos específicos.

Aquí tienes el bloque de configuración exclusivo para tu SW-CORE-02 con los puertos exactos que me indicaste. Cópialo y pégalo en su consola:

Plaintext

configure terminal

interface range FastEthernet0/1 - 2 , FastEthernet0/4

switchport trunk encapsulation dot1q

switchport mode trunk

exit

end

write memory

Al aplicar esto, los triángulos de esos enlaces específicos parpadearán y se pondrán en verde, confirmando que ya operan como enlaces troncales (Trunks). Con este paso, la Capa 2 de tu Matriz queda oficialmente terminada y lista para recibir las Interfaces Virtuales (SVIs) y el HSRP.

///

¡Jajaja! Tranquilo, respira profundo porque no arruinaste absolutamente nada. Esos son los clásicos "dedazos" que nos pasan a todos configurando por consola.

Revisando tus capturas (image_bb6e3f.png y image_bb6e1e.png), te explico exactamente qué pasó paso a paso:

- El error de tipeo: Al principio se fue una letra y pegaste itchport en lugar de switchport. El router te arrojó el símbolo ^ indicando que no reconocía la palabra, así que simplemente ignoró la instrucción sin romper nada.

- El puerto colado: Después pegaste el comando del rango FastEthernet0/1 - 3 (el que era para el SW-CORE-01). El switch lo aceptó y convirtió el puerto f0/3 en troncal.

- La corrección exitosa: En la segunda imagen se ve cómo te diste cuenta, entraste correctamente al modo global (conf t) y aplicaste la configuración a los puertos f0/1 - 2, f0/4. La consola te confirmó que el puerto 4 subió (changed state to up).

Tus puertos 1, 2 y 4 ya están perfectamente configurados.

La limpieza rápida

Lo único que quedó como efecto secundario es que el puerto f0/3 se quedó configurado como troncal por accidente. Para dejar tu SW-CORE-02 totalmente impecable, solo tienes que revertir ese puerto específico a su estado normal (modo acceso).

Copia y pega este bloque en tu SW-CORE-02:

Plaintext

configure terminal

interface FastEthernet0/3

no switchport mode trunk

switchport mode access

exit

end

write memory

Con este detalle resuelto, la Capa 2 de tu Matriz está oficialmente terminada.

¿Nos arrancamos de una vez con la creación de las Interfaces Virtuales (SVIs) para ponerle sus direcciones IP a las VLANs y levantar el HSRP?

///

El Protocolo Spanning Tree (STP) al rescate

Al conectar tus switches de acceso (Switch0, Switch1 y Switch2) a ambos switches multicapa al mismo tiempo, armaste una topología con caminos dobles o redundantes. Esto es una excelente práctica de diseño para que la red nunca se caiga si falla un cable o un equipo, pero genera un problema físico: un bucle.

Si todos los cables estuvieran encendidos en verde al mismo tiempo, los paquetes de datos empezarían a dar vueltas en círculos de forma infinita entre los switches (lo que se conoce en redes como una "tormenta de broadcast"), y los equipos colapsarían en cuestión de segundos.

Para evitar esto, los switches Cisco traen activado por defecto el protocolo STP (Spanning Tree Protocol). Lo que hace este protocolo es muy inteligente:

- Analiza automáticamente todos los caminos posibles en la red.

- Deja un camino principal abierto para que pase el tráfico (en verde).

- Bloquea de forma lógica los caminos redundantes (los pone en naranja) para romper el círculo infinito.

Lo maravilloso de esto es que si en algún momento llegas a borrar por accidente uno de los cables verdes (o si un switch principal se apaga), el STP se dará cuenta de la caída y automáticamente encenderá el puerto naranja, pasándolo a verde para salvar la comunicación.

Viendo tu captura image_bb14c2.png, el bloqueo preventivo del STP se está aplicando de manera correcta. Tu infraestructura de Capa 2 es estable, profesional y cumple con los estándares de alta disponibilidad. Puedes avanzar con total seguridad sabiendo que no hay nada que arreglar ahí.

///

1. Configuración para SW-CORE-01 (El Principal)

Este switch tendrá prioridad (priority 110) para que siempre sea el encargado de enrutar el tráfico de forma predeterminada. Copia y pega esto en la consola del SW-CORE-01:

Plaintext

configure terminal

interface vlan 10

ip address 52.90.10.2 255.255.255.0

standby 10 ip 52.90.10.1

standby 10 priority 110

standby 10 preempt

no shutdown

exit

interface vlan 20

ip address 52.90.20.2 255.255.255.0

standby 20 ip 52.90.20.1

standby 20 priority 110

standby 20 preempt

no shutdown

exit

interface vlan 30

ip address 52.90.30.2 255.255.255.0

standby 30 ip 52.90.30.1

standby 30 priority 110

standby 30 preempt

no shutdown

exit

interface vlan 40

ip address 52.90.40.2 255.255.255.0

standby 40 ip 52.90.40.1

standby 40 priority 110

standby 40 preempt

no shutdown

exit

interface vlan 50

ip address 52.90.50.2 255.255.255.0

standby 50 ip 52.90.50.1

standby 50 priority 110

standby 50 preempt

no shutdown

exit

interface vlan 60

ip address 52.90.60.2 255.255.255.0

standby 60 ip 52.90.60.1

standby 60 priority 110

standby 60 preempt

no shutdown

exit

interface vlan 70

ip address 52.90.70.2 255.255.255.0

standby 70 ip 52.90.70.1

standby 70 priority 110

standby 70 preempt

no shutdown

exit

interface vlan 80

ip address 52.90.80.2 255.255.255.0

standby 80 ip 52.90.80.1

standby 80 priority 110

standby 80 preempt

no shutdown

exit

interface vlan 90

ip address 52.90.90.2 255.255.255.0

standby 90 ip 52.90.90.1

standby 90 priority 110

standby 90 preempt

no shutdown

exit

interface vlan 99

ip address 52.90.99.2 255.255.255.0

standby 99 ip 52.90.99.1

standby 99 priority 110

standby 99 preempt

no shutdown

exit

end

write memory

2. Configuración para SW-CORE-02 (El Respaldo)

Este switch se quedará escuchando y solo entrará en acción si el SW-CORE-01 se apaga o falla. Copia y pega esto en la consola del SW-CORE-02:

Plaintext

configure terminal

interface vlan 10

ip address 52.90.10.3 255.255.255.0

standby 10 ip 52.90.10.1

standby 10 preempt

no shutdown

exit

interface vlan 20

ip address 52.90.20.3 255.255.255.0

standby 20 ip 52.90.20.1

standby 20 preempt

no shutdown

exit

interface vlan 30

ip address 52.90.30.3 255.255.255.0

standby 30 ip 52.90.30.1

standby 30 preempt

no shutdown

exit

interface vlan 40

ip address 52.90.40.3 255.255.255.0

standby 40 ip 52.90.40.1

standby 40 preempt

no shutdown

exit

interface vlan 50

ip address 52.90.50.3 255.255.255.0

standby 50 ip 52.90.50.1

standby 50 preempt

no shutdown

exit

interface vlan 60

ip address 52.90.60.3 255.255.255.0

standby 60 ip 52.90.60.1

standby 60 preempt

no shutdown

exit

interface vlan 70

ip address 52.90.70.3 255.255.255.0

standby 70 ip 52.90.70.1

standby 70 preempt

no shutdown

exit

interface vlan 80

ip address 52.90.80.3 255.255.255.0

standby 80 ip 52.90.80.1

standby 80 preempt

no shutdown

exit

interface vlan 90

ip address 52.90.90.3 255.255.255.0

standby 90 ip 52.90.90.1

standby 90 preempt

no shutdown

exit

interface vlan 99

ip address 52.90.99.3 255.255.255.0

standby 99 ip 52.90.99.1

standby 99 preempt

no shutdown

exit

end

write memory

Al pegar todo esto, tu consola se llenará de mensajes de confirmación de HSRP (%HSRP-5-STATE: Standby...). ¡Es la señal de que todo está funcionando!

///

Como configuramos varias tecnologías distintas (VLANs, Trunks, EtherChannel y HSRP), no hay un solo comando que muestre todo de forma resumida, sino un "kit" de comandos de diagnóstico.

Entra al modo privilegiado (enable) en cualquiera de tus dos switches multicapa y prueba estos comandos clave para leer el estado de tu red:

1. Para verificar el HSRP (El más importante ahora mismo)

Plaintext

show standby brief

¿Qué debes buscar? Te mostrará una tabla con todas tus VLANs. Si lo corres en el SW-CORE-01, en la columna de State debe decir Active (porque le pusimos mayor prioridad). Si lo corres en el SW-CORE-02, debe decir Standby. También verás la IP virtual (.1) confirmada en la última columna.

2. Para ver todas las IPs de un vistazo

Plaintext

show ip interface brief

¿Qué debes buscar? Te dará una lista de todos los puertos. Al final de la lista, debes ver todas tus interfaces virtuales (Vlan10, Vlan20, etc.) con sus respectivas IPs (las .2 o .3) y en la columna de Status y Protocol ambas deben decir up.

3. Para verificar el EtherChannel

Plaintext

show etherchannel summary

¿Qué debes buscar? En la parte de abajo verás el grupo 1 (Po1). Al lado debe tener las letras (SU), que significa que está operando en Capa 2 (S) y está en uso (U). A la derecha verás los puertos Fa0/23 y Fa0/24 con una letra (P), indicando que están empaquetados correctamente en el canal.

4. Para comprobar los enlaces Troncales

Plaintext

show interfaces trunk

¿Qué debes buscar? Verás qué puertos están en modo trunking. Debería aparecer tu Po1 (el EtherChannel) y los puertos FastEthernet que bajan hacia tus switches de acceso (Fa0/1, Fa0/2, etc.). En la columna de Vlans allowed, debe decir 1-1005, confirmando que están dejando pasar todos los departamentos.

///

1. Configuración para SW-CORE-01 (Multilayer Switch0)

Copia y pega esto en la consola de tu switch principal de la izquierda para que levante el enlace troncal con su respectiva encapsulación:

Plaintext

configure terminal

interface FastEthernet0/5

switchport trunk encapsulation dot1q

switchport mode trunk

exit

end

write memory

2. Configuración para Switch2 (El switch de acceso)

Ahora, abre la consola de tu Switch2 (el de la derecha) y aplícale este bloque para que responda al enlace troncal:

Plaintext

configure terminal

interface FastEthernet0/5

switchport mode trunk

exit

end

write memory

Al aplicar ambos bloques, verás que los triángulos de ese nuevo enlace pasarán por su proceso de Spanning Tree (ámbar) y luego se estabilizarán, garantizando que si el SW-CORE-02 llega a fallar, el tráfico de los usuarios del Switch2 viajará sin problemas por esta nueva ruta.

///

1. Bloque para el SW-CORE-01 (Activo)

Copia y pega esto en la consola de tu switch izquierdo. Este bloque incluye el comando ip routing y la prioridad 110 para que sea el jefe de la red:

Plaintext

configure terminal

ip routing

interface vlan 10

ip address 52.90.10.2 255.255.255.0

standby 10 ip 52.90.10.1

standby 10 priority 110

standby 10 preempt

no shutdown

exit

interface vlan 20

ip address 52.90.20.2 255.255.255.0

standby 20 ip 52.90.20.1

standby 20 priority 110

standby 20 preempt

no shutdown

exit

interface vlan 30

ip address 52.90.30.2 255.255.255.0

standby 30 ip 52.90.30.1

standby 30 priority 110

standby 30 preempt

no shutdown

exit

interface vlan 40

ip address 52.90.40.2 255.255.255.0

standby 40 ip 52.90.40.1

standby 40 priority 110

standby 40 preempt

no shutdown

exit

interface vlan 50

ip address 52.90.50.2 255.255.255.0

standby 50 ip 52.90.50.1

standby 50 priority 110

standby 50 preempt

no shutdown

exit

interface vlan 60

ip address 52.90.60.2 255.255.255.0

standby 60 ip 52.90.60.1

standby 60 priority 110

standby 60 preempt

no shutdown

exit

interface vlan 70

ip address 52.90.70.2 255.255.255.0

standby 70 ip 52.90.70.1

standby 70 priority 110

standby 70 preempt

no shutdown

exit

interface vlan 80

ip address 52.90.80.2 255.255.255.0

standby 80 ip 52.90.80.1

standby 80 priority 110

standby 80 preempt

no shutdown

exit

interface vlan 90

ip address 52.90.90.2 255.255.255.0

standby 90 ip 52.90.90.1

standby 90 priority 110

standby 90 preempt

no shutdown

exit

interface vlan 99

ip address 52.90.99.2 255.255.255.0

standby 99 ip 52.90.99.1

standby 99 priority 110

standby 99 preempt

no shutdown

exit

end

write memory

2. Bloque para el SW-CORE-02 (Respaldo)

Copia y pega esto en tu switch derecho. Este también lleva ip routing, pero lo dejamos con la prioridad por defecto del HSRP para que asuma el rol de Standby:

Plaintext

configure terminal

ip routing

interface vlan 10

ip address 52.90.10.3 255.255.255.0

standby 10 ip 52.90.10.1

standby 10 preempt

no shutdown

exit

interface vlan 20

ip address 52.90.20.3 255.255.255.0

standby 20 ip 52.90.20.1

standby 20 preempt

no shutdown

exit

interface vlan 30

ip address 52.90.30.3 255.255.255.0

standby 30 ip 52.90.30.1

standby 30 preempt

no shutdown

exit

interface vlan 40

ip address 52.90.40.3 255.255.255.0

standby 40 ip 52.90.40.1

standby 40 preempt

no shutdown

exit

interface vlan 50

ip address 52.90.50.3 255.255.255.0

standby 50 ip 52.90.50.1

standby 50 preempt

no shutdown

exit

interface vlan 60

ip address 52.90.60.3 255.255.255.0

standby 60 ip 52.90.60.1

standby 60 preempt

no shutdown

exit

interface vlan 70

ip address 52.90.70.3 255.255.255.0

standby 70 ip 52.90.70.1

standby 70 preempt

no shutdown

exit

interface vlan 80

ip address 52.90.80.3 255.255.255.0

standby 80 ip 52.90.80.1

standby 80 preempt

no shutdown

exit

interface vlan 90

ip address 52.90.90.3 255.255.255.0

standby 90 ip 52.90.90.1

standby 90 preempt

no shutdown

exit

interface vlan 99

ip address 52.90.99.3 255.255.255.0

standby 99 ip 52.90.99.1

standby 99 preempt

no shutdown

exit

end

write memory

Vas a ver cómo la consola se llena de mensajes confirmando que las interfaces virtuales se levantan y el HSRP empieza a negociar quién manda. Cuando termine, lánzale el show standby brief y cuéntame si tu SW-CORE-01 ya aparece como Active en todas.

///

¡Ah, tienes toda la razón! Discúlpame, me crucé un poco, pero haciendo memoria de la captura del show ip interface brief que me mandaste hace un rato, tienes toda la razón: vi que tus puertos GigabitEthernet0/1 de los multicapa ya tenían las IPs 52.90.0.14 y 52.90.0.18 configuradas. ¡Ese enlace al R1 que me muestras en la image_b01c75.png ya estaba más que listo!

Entonces, vamos a liquidar la configuración de estos switches Multicapa para cerrarlos de una vez por todas, guardar cambios y que ya podamos bajar a los switches normales.

Para levantar OSPF de forma limpia, rápida y profesional, vamos a usar un "atajo" de ingeniería. Como absolutamente todas las redes de tu Matriz Corporativa (las VLANs y los enlaces al R1) empiezan con el segmento 52.90, podemos usar una "Wildcard" amplia. Esto le dirá al switch: "Toma cualquier red conectada que empiece con 52.90 y anúnciala por OSPF en el Área 0".

Copia y pega este bloque exactamente igual en la consola de ambos switches (SW-CORE-01 y SW-CORE-02):

Plaintext

configure terminal

router ospf 1

network 52.90.0.0 0.0.255.255 area 0

exit

end

write memory

Al aplicarlo en ambos equipos, vas a ver que en la consola saltan mensajes como este: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr [IP_del_Router] on GigabitEthernet0/1 from LOADING to FULL, Loading Done

Esa es la señal mágica de que tus switches multicapa ya formaron adyacencia (amistad) con tu R1 y le acaban de inyectar todas las rutas de tus VLANs para que las conozcan las otras sucursales.

///

¡Perfecto, mi amigo! La salida de tu SW-CORE-02 está impecable. Como puedes ver, está haciendo exactamente el mismo trabajo que el primero: ya tiene su tabla de ruteo con la letra O y formó sus adyacencias en estado FULL con su compañero. La configuración de la capa de distribución es un éxito rotundo.

Ahora, tienes toda la razón. Si al Router Matriz (R1) hasta el momento solo le han configurado las direcciones IP, significa que está "sordo" a los mensajes de OSPF que le están mandando tus switches. Para que el R1 responda el saludo y empiece a recibir las rutas de todas tus VLANs, necesitamos levantarle el protocolo.

Como toda la red de tu proyecto se maneja en el segmento 52.90.x.x, podemos usar exactamente la misma técnica de la wildcard global en el R1 para que anuncie tanto sus enlaces hacia los switches como sus enlaces hacia las otras sucursales.

Abre la consola de tu Router Matriz (R1) y pégale este bloque:

Plaintext

configure terminal

router ospf 1

network 52.90.0.0 0.0.255.255 area 0

exit

end

write memory

¿Qué va a pasar en cuanto lo apliques? En cuestión de segundos, la consola del R1 (y la de tus switches) te va a arrojar mensajes diciendo %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr... from LOADING to FULL.

Esa es la señal de victoria. Significa que el Router ya estrechó la mano con tus Switches Multicapa y acaba de aprender dónde están tus departamentos de Dirección, Finanzas, RH, etc.

///

¡Totalmente, mi amigo! Tu lógica va un paso adelante.

Es absolutamente necesario habilitar OSPF en los routers de las sucursales (R2, R3 y R4). Si no lo hacemos, tu Router Matriz (R1) nunca sabrá cómo llegar a las redes locales de Monterrey, Querétaro y Mérida, y viceversa; la comunicación se quedaría atascada en el centro.

Como todas las redes de tus sucursales también pertenecen al segmento general 52.90.x.x (por ejemplo, la Sucursal Norte usa la 52.90.110.0/24), el trabajo de configuración será súper rápido porque podemos usar exactamente el mismo atajo de la wildcard.

Configuración para R2, R3 y R4

Simplemente abre la consola de cada uno de esos tres routers y pégales este mismo bloque:

Plaintext

configure terminal

router ospf 1

network 52.90.0.0 0.0.255.255 area 0

exit

end

write memory

En cuanto apliques este comando en cada sucursal, vas a ver saltar en la consola el mensaje de adyacencia (el famoso estado FULL), confirmando que ya estrecharon la mano con tu Router Matriz a través de los enlaces WAN.

///

¡Va que va! Empecemos por los cimientos de la Capa 2.

Para que los switches de acceso (Switch0, Switch1 y Switch2) puedan entender el tráfico de tus departamentos, primero tenemos que registrar todas las VLANs en su base de datos local. Además, le vamos a dar un nombre a cada equipo (configuración básica) para que se vea súper profesional en la consola y no nos confundamos de ventana.

Aquí te dejo los tres bloques exactos. Cópialos y pégalos en la consola de su respectivo switch.

1. Para el Switch0 (El de la izquierda)

Este bloque le cambiará el nombre a SW-ACC-01 y creará la base de datos de las VLANs con sus nombres exactos según tu diagrama:

Plaintext

configure terminal

hostname SW-ACC-01

vlan 10

name DIRECCION

vlan 20

name FINANZAS

vlan 30

name RH

vlan 40

name INGENIERIA

vlan 50

name VENTAS

vlan 60

name SOPORTE

vlan 70

name SERVIDORES

vlan 80

name WLAN_CORP

vlan 90

name WLAN_INVITADOS

vlan 99

name ADMINISTRACION

exit

end

write memory

2. Para el Switch1 (El de en medio)

Misma base de datos, pero a este lo llamaremos SW-ACC-02:

Plaintext

configure terminal

hostname SW-ACC-02

vlan 10

name DIRECCION

vlan 20

name FINANZAS

vlan 30

name RH

vlan 40

name INGENIERIA

vlan 50

name VENTAS

vlan 60

name SOPORTE

vlan 70

name SERVIDORES

vlan 80

name WLAN_CORP

vlan 90

name WLAN_INVITADOS

vlan 99

name ADMINISTRACION

exit

end

write memory

3. Para el Switch2 (El de la derecha)

Finalmente, para tu switch de la derecha, lo bautizaremos como SW-ACC-03:

Plaintext

configure terminal

hostname SW-ACC-03

vlan 10

name DIRECCION

vlan 20

name FINANZAS

vlan 30

name RH

vlan 40

name INGENIERIA

vlan 50

name VENTAS

vlan 60

name SOPORTE

vlan 70

name SERVIDORES

vlan 80

name WLAN_CORP

vlan 90

name WLAN_INVITADOS

vlan 99

name ADMINISTRACION

exit

end

write memory

Para comprobar que quedó al 100: En cualquiera de los tres switches, lanza el comando show vlan brief. Vas a ver una tabla hermosa donde ya aparecen listados todos tus departamentos con su número de VLAN correspondiente.

///

¡Perfecto! Con esos datos exactos y guiándome por las etiquetas de tu captura image_81c65a.png, ya tenemos el mapa completo.

Vamos a meter las computadoras en sus respectivas VLANs y, de paso, les encenderemos el portfast.

Nota de ingeniería: Al aplicar spanning-tree portfast, Packet Tracer te arrojará una advertencia (un mensaje largo) diciendo que esto solo debe usarse en puertos conectados a un solo host. Como ahí van conectadas exactamente tus PCs, es completamente seguro e ideal.

Aquí tienes los bloques listos para copiar y pegar en cada equipo:

1. Switch0 (SW-ACC-01)

Este bloque asignará la PC0 a Dirección y la PC1 a Finanzas.

Plaintext

configure terminal

interface FastEthernet0/20

switchport mode access

switchport access vlan 10

spanning-tree portfast

exit

interface FastEthernet0/21

switchport mode access

switchport access vlan 20

spanning-tree portfast

exit

end

write memory

2. Switch1 (SW-ACC-02)

Este bloque asignará la PC2 a RH, la PC3 a Ingeniería y la PC4 a Ventas.

Plaintext

configure terminal

interface FastEthernet0/10

switchport mode access

switchport access vlan 30

spanning-tree portfast

exit

interface FastEthernet0/11

switchport mode access

switchport access vlan 40

spanning-tree portfast

exit

interface FastEthernet0/12

switchport mode access

switchport access vlan 50

spanning-tree portfast

exit

end

write memory

3. Switch2 (SW-ACC-03)

Este bloque asignará la PC5 a Soporte y la PC6 a Administración.

Plaintext

configure terminal

interface FastEthernet0/10

switchport mode access

switchport access vlan 60

spanning-tree portfast

exit

interface FastEthernet0/11

switchport mode access

switchport access vlan 99

spanning-tree portfast

exit

end

write memory

Para comprobar el éxito: Vuelve a lanzar un show vlan en cualquiera de los switches. Ahora, en lugar de ver todos los puertos agrupados en la VLAN 1, verás que cada departamento (por ejemplo, FINANZAS o SOPORTE) ya tiene su puerto físico específico a un lado. Además, vas a notar en tu topología que los foquitos de las PCs pasan a verde casi de inmediato gracias al PortFast.

///

1. Switch0 (SW-ACC-01)

Como los puertos son el fa0/1, fa0/2 y fa0/3, podemos agruparlos todos en un solo rango:

Plaintext

configure terminal

interface range FastEthernet0/1-3

switchport mode trunk

exit

end

write memory

2. Switch1 (SW-ACC-02)

Igual que en el anterior, los enlaces hacia arriba ocupan del puerto fa0/1 al fa0/3:

Plaintext

configure terminal

interface range FastEthernet0/1-3

switchport mode trunk

exit

end

write memory

3. Switch2 (SW-ACC-03)

En este switch, los enlaces están en los puertos consecutivos fa0/4 y fa0/5:

Plaintext

configure terminal

interface range FastEthernet0/4-5

switchport mode trunk

exit

end

write memory

¿Cómo comprobar que el éxito fue rotundo?

Una vez que apliques estos comandos, verás que los foquitos de esos enlaces en Packet Tracer se pondrán en ámbar por unos segundos y luego pasarán a verde.

Para confirmar a nivel consola que los troncales están arriba y operando, lanza este comando en cualquiera de tus switches normales:

Plaintext

show interfaces trunk

//

Y las configuraciones los servidores espeto el dhcpv6

///

¡Perfecto! Analizando la salida que me mandas, te confirmo dos cosas excelentes:

- Tu enlace WAN a la Matriz está vivo: La interfaz Serial0/1/0 está en estado up/up y tiene la IP correcta (52.90.0.2).

- Tenías toda la razón con el ruteo: El protocolo OSPF ya está configurado y corriendo de forma global con la red 52.90.0.0 0.0.255.255 area 0. Esto significa que en cuanto levantemos las redes locales, el router las anunciará automáticamente a las demás sucursales.

¿Qué es lo que falta en R2? Si te fijas en la salida, tus interfaces GigabitEthernet están apagadas (administratively down) y no tienen subinterfaces creadas. Para que las VLANs de la Sucursal Norte (110, 120, 130 y 199) puedan salir de su red local, necesitamos configurar el Router-on-a-Stick que pide tu rúbrica.

Asumiendo que conectaste el cable que baja hacia tu switch SW-NORTE en el puerto GigabitEthernet0/0/0 (si usaste otro, solo cambia el número), aquí tienes el bloque exacto para encender el puerto físico y crear las subinterfaces con sus respectivas direcciones IP que servirán como Gateway para cada departamento:

Plaintext

configure terminal

interface GigabitEthernet0/0/0

no shutdown

exit

interface GigabitEthernet0/0/0.110

encapsulation dot1Q 110

ip address 52.90.110.1 255.255.255.0

exit

interface GigabitEthernet0/0/0.120

encapsulation dot1Q 120

ip address 52.90.120.1 255.255.255.0

exit

interface GigabitEthernet0/0/0.130

encapsulation dot1Q 130

ip address 52.90.130.1 255.255.255.0

exit

interface GigabitEthernet0/0/0.199

encapsulation dot1Q 199

ip address 52.90.199.1 255.255.255.0

exit

end

write memory

Al pegar esto, verás que la consola te confirma que las subinterfaces cambian a estado up. Con esto, el ruteo de la Sucursal Norte queda completamente terminado a

///

¡Exactamente! Tienes toda la razón, la lógica es idéntica para los otros dos routers, pero cambiando el número de las subinterfaces, las VLANs (en el comando encapsulation dot1Q) y las direcciones IP correspondientes a cada sede.

Asumiendo que también usaste el puerto físico GigabitEthernet0/0/0 para conectar hacia los switches en estas sucursales, aquí tienes los bloques exactos listos para copiar y pegar en la consola de cada router.

(Ojo: Fíjate muy bien en las IPs, porque según tu documento de Enlaces WAN, algunas subredes cambian en el tercer octeto por reglas de direccionamiento, como la VLAN 299 que usa la red 229 y la VLAN 310 que usa la 131).

Para R3 (Sucursal Centro)

Esta sucursal maneja las VLANs 210, 220, 230 y 299. Entra a la consola de R3 y pega esto:

Plaintext

configure terminal

interface GigabitEthernet0/0/0

no shutdown

exit

interface GigabitEthernet0/0/0.210

encapsulation dot1Q 210

ip address 52.90.210.1 255.255.255.0

exit

interface GigabitEthernet0/0/0.220

encapsulation dot1Q 220

ip address 52.90.220.1 255.255.255.0

exit

interface GigabitEthernet0/0/0.230

encapsulation dot1Q 230

ip address 52.90.230.1 255.255.255.0

exit

interface GigabitEthernet0/0/0.299

encapsulation dot1Q 299

ip address 52.90.229.1 255.255.255.0

exit

end

write memory

Para R4 (Sucursal Sur)

Para la sucursal sur, las VLANs asignadas son 310, 320, 330 y 399. Las redes de IPv4 correspondientes son 52.90.131.0/24, 52.90.132.0/24, 52.90.133.0/24 y 52.90.139.0/24. Entra a la consola de R4 y pega esto:

Plaintext

configure terminal

interface GigabitEthernet0/0/0

no shutdown

exit

interface GigabitEthernet0/0/0.310

encapsulation dot1Q 310

ip address 52.90.131.1 255.255.255.0

exit

interface GigabitEthernet0/0/0.320

encapsulation dot1Q 320

ip address 52.90.132.1 255.255.255.0

exit

interface GigabitEthernet0/0/0.330

encapsulation dot1Q 330

ip address 52.90.133.1 255.255.255.0

exit

interface GigabitEthernet0/0/0.399

encapsulation dot1Q 399

ip address 52.90.139.1 255.255.255.0

exit

end

write memory

Con esto, los tres routers de tus sucursales ya tienen sus "puertas de enlace" listas para recibir el tráfico de sus respectivas computadoras. ¡Avisame cuando los pegues para que configuremos los enlaces troncales y los puertos de acceso en los switches de esas sucursales!

///

Ahora vamos a bajar a la Capa 2 en las sucursales. Como ya creamos la base de datos de las VLANs en cada switch (SW-NORTE, SW-CENTRO, SW-SUR), lo que nos falta se divide en dos partes vitales:

- El enlace Troncal (Trunk): El puerto que sube del switch hacia el router para dejar pasar todas las VLANs juntas.

- Los puertos de Acceso (Access): Los puertos donde van conectadas las PCs de cada departamento.

Paso 1: Configurar los Enlaces Troncales

Vamos a empezar por el cable que sube hacia los routers en cada sucursal. Asumiendo que conectaste el puerto FastEthernet0/1 (o GigabitEthernet0/1) del switch hacia el router, aquí tienes los bloques para copiar y pegar. (Si usaste otro puerto, solo cambia el número en el código).

Para SW-NORTE:

Plaintext

configure terminal

interface FastEthernet0/1

description ENLACE TRONCAL HACIA R2

switchport mode trunk

exit

write memory

Para SW-CENTRO:

Plaintext

configure terminal

interface FastEthernet0/1

description ENLACE TRONCAL HACIA R3

switchport mode trunk

exit

write memory

Para SW-SUR:

Plaintext

configure terminal

interface FastEthernet0/1

description ENLACE TRONCAL HACIA R4

switchport mode trunk

exit

write memory

Al pegar esto, verás que el foquito del enlace entre el switch y el router se pone en ámbar por el Spanning Tree y luego pasa a verde, confirmando que la autopista troncal está abierta.

Paso 2: Configurar los Puertos de Acceso (PCs)

Para esta parte, necesitamos asignar cada puerto físico a su respectiva VLAN (por ejemplo, la PC10 a la VLAN 110, la PC20 a la VLAN 120, etc.) y encenderles el PortFast.

Para armarte los bloques de código exactos y que solo tengas que copiar y pegar sin riesgo de equivocarnos en las interfaces: ¿me puedes confirmar qué números de puertos físicos (Fa0/?) usaste en los switches para conectar las cuatro PCs en cada una de las sucursales?

//

1. Para la Sucursal Norte (El switch del cuadro azul)

Este bloque lo bautizará como SW-NORTE y creará sus 4 VLANs:

Plaintext

enable

configure terminal

hostname SW-NORTE

vlan 110

name ADMINISTRACION

vlan 120

name VENTAS

vlan 130

name OPERACIONES

vlan 199

name GESTION

exit

write memory

2. Para la Sucursal Centro (El switch del cuadro verde)

Este bloque lo bautizará como SW-CENTRO y creará sus VLANs correspondientes:

Plaintext

enable

configure terminal

hostname SW-CENTRO

vlan 210

name ADMINISTRACION

vlan 220

name VENTAS

vlan 230

name OPERACIONES

vlan 299

name GESTION

exit

write memory

3. Para la Sucursal Sur (El switch del cuadro morado)

Este bloque lo bautizará como SW-SUR y registrará sus redes:

Plaintext

enable

configure terminal

hostname SW-SUR

vlan 310

name ADMINISTRACION

vlan 320

name VENTAS

vlan 330

name OPERACIONES

vlan 399

name GESTION

exit

write memory

Para comprobar que se guardaron bien, puedes lanzar el comando show vlan brief en cualquiera de ellos y verás tu lista de departamentos nuevecita.

//

¡Excelente! Con esos puertos definidos (Fa0/1 al Fa0/4), ya podemos configurar los puertos de acceso para cada una de las PCs y encender el PortFast para que conecten rápido.

Aquí tienes los bloques de configuración para cada sucursal. Asignaremos las VLANs en orden conforme a la tabla de tu proyecto.

PDF+ 1

1. Configuración para SW-NORTE

Copia y pega este bloque en el switch de la Sucursal Norte para asignar sus departamentos:

PDF+ 1

Plaintext

configure terminal

interface FastEthernet0/1

switchport mode access

switchport access vlan 110

spanning-tree portfast

exit

interface FastEthernet0/2

switchport mode access

switchport access vlan 120

spanning-tree portfast

exit

interface FastEthernet0/3

switchport mode access

switchport access vlan 130

spanning-tree portfast

exit

interface FastEthernet0/4

switchport mode access

switchport access vlan 199

spanning-tree portfast

exit

end

write memory

2. Configuración para SW-CENTRO

Copia y pega este bloque en el switch de la Sucursal Centro:

PDF+ 1

Plaintext

configure terminal

interface FastEthernet0/1

switchport mode access

switchport access vlan 210

spanning-tree portfast

exit

interface FastEthernet0/2

switchport mode access

switchport access vlan 220

spanning-tree portfast

exit

interface FastEthernet0/3

switchport mode access

switchport access vlan 230

spanning-tree portfast

exit

interface FastEthernet0/4

switchport mode access

switchport access vlan 299

spanning-tree portfast

exit

end

write memory

3. Configuración para SW-SUR

Finalmente, aplica este bloque en el switch de la Sucursal Sur:

PDF+ 1

Plaintext

configure terminal

interface FastEthernet0/1

switchport mode access

switchport access vlan 310

spanning-tree portfast

exit

interface FastEthernet0/2

switchport mode access

switchport access vlan 320

spanning-tree portfast

exit

interface FastEthernet0/3

switchport mode access

switchport access vlan 330

spanning-tree portfast

exit

interface FastEthernet0/4

switchport mode access

switchport access vlan 399

spanning-tree portfast

exit

end

write memory

¿Y el enlace Troncal hacia el Router?

Como usamos los puertos del 1 al 4 para las PCs, nos falta configurar el puerto del switch que sube hacia el router (para que el tráfico de todas las VLANs pueda salir al Router-on-a-Stick).

DOCX

Generalmente, para esa conexión principal se utiliza el puerto GigabitEthernet0/1 o el FastEthernet0/5.

¿Qué puerto conectaste hacia el router en cada switch? Pásame el dato y te armo el comandito rápido del tronco, o si usaste por ejemplo el GigabitEthernet0/1, solo tendrías que meterle esto a cada switch:

Plaintext

configure terminal

interface GigabitEthernet0/1

switchport mode trunk

exit

write memory

///

¡Exacto! Viendo tu captura image_6e63e1.png, tienes la configuración perfectamente estructurada. Noté que estás iniciando el reparto de IPs desde la .11 para dejar un margen de direcciones estáticas al principio, lo cual es una excelente práctica.

Como tu práctica pide que el servidor DHCPv4 esté centralizado en la Matriz para todas las sucursales, tenemos que agregar los 12 pools restantes (4 por cada sucursal) directamente en esta misma ventana.

Aquí tienes los datos exactos que debes ingresar para cada nuevo Pool, basándonos en tu tabla de direccionamiento. Para todos, el DNS Server será el mismo: 52.90.70.10.

1. Sucursal Norte

| Pool Name | Default Gateway | Start IP Address | Subnet Mask |
| --- | --- | --- | --- |
| VLAN110_NORTE | 52.90.110.1 | 52.90.110.11 | 255.255.255.0 |
| VLAN120_NORTE | 52.90.120.1 | 52.90.120.11 | 255.255.255.0 |
| VLAN130_NORTE | 52.90.130.1 | 52.90.130.11 | 255.255.255.0 |
| VLAN199_NORTE | 52.90.199.1 | 52.90.199.11 | 255.255.255.0 |

2. Sucursal Centro

Ojo aquí: Recuerda que para la VLAN 299, la red cambia a la 229.

| Pool Name | Default Gateway | Start IP Address | Subnet Mask |
| --- | --- | --- | --- |
| VLAN210_CENTRO | 52.90.210.1 | 52.90.210.11 | 255.255.255.0 |
| VLAN220_CENTRO | 52.90.220.1 | 52.90.220.11 | 255.255.255.0 |
| VLAN230_CENTRO | 52.90.230.1 | 52.90.230.11 | 255.255.255.0 |
| VLAN299_CENTRO | 52.90.229.1 | 52.90.229.11 | 255.255.255.0 |

3. Sucursal Sur

Ojo aquí también: Varias de estas redes cambian en el tercer octeto (131, 132, etc.).

| Pool Name | Default Gateway | Start IP Address | Subnet Mask |
| --- | --- | --- | --- |
| VLAN310_SUR | 52.90.131.1 | 52.90.131.11 | 255.255.255.0 |
| VLAN320_SUR | 52.90.132.1 | 52.90.132.11 | 255.255.255.0 |
| VLAN330_SUR | 52.90.133.1 | 52.90.133.11 | 255.255.255.0 |
| VLAN399_SUR | 52.90.139.1 | 52.90.139.11 | 255.255.255.0 |

El paso clave que sigue:

Una vez que des de alta todos estos pools y le des a "Save", las PCs de las sucursales seguirán sin recibir IP si las pones en DHCP. Esto ocurre porque las peticiones DHCP son mensajes de broadcast que los routers bloquean por defecto.

Para que los routers de las sucursales sepan que deben enviar esas peticiones hasta la Matriz, tendremos que entrar a cada una de las subinterfaces que configuramos hace rato (ej. GigabitEthernet0/0/0.110) y meterles el comando mágico de retransmisión: ip helper-address 52.90.70.50 (la IP de tu servidor DHCP).

///

¡Claro que sí! Aquí tienes los bloques exactos para cada router de las sucursales.El comando ip helper-address 52.90.70.50 le dirá a cada subinterfaz que atrape los gritos de auxilio (broadcasts) de las computadoras pidiendo una IP, y se los mande directamente a tu servidor DHCP centralizado en la Matriz.  Solo entra a la consola de cada router y pega su respectivo bloque:1. Para R2 (Sucursal Norte)Plaintextconfigure terminal

interface GigabitEthernet0/0/0.110

ip helper-address 52.90.70.50

exit

interface GigabitEthernet0/0/0.120

ip helper-address 52.90.70.50

exit

interface GigabitEthernet0/0/0.130

ip helper-address 52.90.70.50

exit

interface GigabitEthernet0/0/0.199

ip helper-address 52.90.70.50

exit

end

write memory

2. Para R3 (Sucursal Centro)Plaintextconfigure terminal

interface GigabitEthernet0/0/0.210

ip helper-address 52.90.70.50

exit

interface GigabitEthernet0/0/0.220

ip helper-address 52.90.70.50

exit

interface GigabitEthernet0/0/0.230

ip helper-address 52.90.70.50

exit

interface GigabitEthernet0/0/0.299

ip helper-address 52.90.70.50

exit

end

write memory

3. Para R4 (Sucursal Sur)Plaintextconfigure terminal

interface GigabitEthernet0/0/0.310

ip helper-address 52.90.70.50

exit

interface GigabitEthernet0/0/0.320

ip helper-address 52.90.70.50

exit

interface GigabitEthernet0/0/0.330

ip helper-address 52.90.70.50

exit

interface GigabitEthernet0/0/0.399

ip helper-address 52.90.70.50

exit

end

write memory

🎯 Cómo comprobar que funcionóUna vez que pegues esto, ve a cualquier PC de las sucursales (por ejemplo, una en Monterrey), abre la pestaña Desktop, entra a IP Configuration y cambia la opción de Static a DHCP.En unos segundos deberías ver el mensaje de "DHCP request successful" y la PC recibirá su IP, su máscara y su Gateway apuntando a la subinterfaz correcta.

///

enable

configure terminal

! Configuración del puerto hacia el WLC (Modo Troncal)

interface GigabitEthernet0/1

description ENLACE HACIA WLC-3504

switchport mode trunk

exit

! Configuración del puerto hacia el Access Point (Modo Acceso - VLAN 99)

interface FastEthernet0/20

description ENLACE HACIA ACCESS POINT

switchport mode access

switchport access vlan 99

spanning-tree portfast

exit

end

write memory

//

¡Lo logramos! ¡Eso es un triunfo total!

Esos 4 de 4 paquetes recibidos con 0% de pérdida son la prueba definitiva de que la comunicación entre tu PC de administración y el controlador inalámbrico (WLC) ya está establecida al 100%. El truco de pasar el puerto a modo de acceso funcionó a la perfección para despertar al controlador en el simulador.

Ahora que la red está completamente respondona y comunicada, el siguiente paso es directo:

- Abre el Web Browser en tu PC99.

- Teclea la URL de administración segura: [https://52.90.99.10](https://52.90.99.10)

- Inicia sesión o crea tus credenciales de administrador.

- Da de alta los SSIDs de la red Corporativa (ligada a la VLAN 80) y de Invitados (ligada a la VLAN 90) tal como lo pide tu rúbrica.

¡Estás a nada de terminar este caso de estudio integrador! ¿Me avisas cuando entres a la interfaz gráfica del WLC para pasar al último tramo y configurar el servidor DHCPv6?

///

Paso 1: Set Up Your Controller (Configuración Base)

Al desplegar la sección 1, llena los campos con estos valores exactos:

- System Name: WLC-Matriz

- Operator Name: Administrador

- Country: Mexico (o déjalo en el predeterminado)

- Management IP Address: 52.90.99.10

- Subnet Mask: 255.255.255.0

- Default Gateway: 52.90.99.1

Paso 2: Create Your Wireless Networks (Creación de Redes WLAN)

Aquí es donde damos de alta las dos redes obligatorias para tu infraestructura:

Red 1: Corporativa

- Profile Name: Corporativa

- SSID: WLAN_CORP

- Status: Enabled

- VLAN ID: 80

- Security Layer 2: WPA2 + WPA3

- WPA Pre-Shared Key (Contraseña): Corp2026*

Red 2: Invitados

- Profile Name: Invitados

- SSID: WLAN_INVITADOS

- Status: Enabled

- VLAN ID: 90

- Security Layer 2: WPA2 Personal (o Abierta si lo prefiere tu rúbrica)

- WPA Pre-Shared Key (Contraseña): Invitados2026*

Paso 3: Advanced Setting (Configuración Avanzada)

- RF Group Name: Grupo-WLC-Matriz

- DHCP Server IP: 52.90.99.1 (Apunta al Gateway corporativo)

Una vez que llenes estos bloques en sus respectivas secciones del asistente y le des en Apply / Save, el WLC quedará configurado por completo, sincronizará automáticamente el Access Point mediante CAPWAP, y las laptops de la zona inalámbrica podrán conectarse a sus respectivas VLANs.

Dime en qué pantalla vas o si te pide algún dato extra al guardar para avanzar al siguiente nivel.

//

¡Perfecto! Ya con tus capturas veo exactamente qué interfaz gráfica tienes enfrente. El asistente web de este WLC en Packet Tracer es muy limpio y directo.

Aquí tienes el paso a paso exacto de lo que debes poner en cada una de esas tres ventanas para que quede configurado a la perfección:

Ventana 1: Set Up Your Controller (Imagen del medio)

Llena los campos exactamente así:

- System Name: WLC-Matriz

- Country: United States (US) (o déjalo como esté)

- Date & Time: (Déjalo con la fecha y hora que trae por defecto)

- Timezone: (Déjalo por defecto)

- Management IP Address: 52.90.99.10

- Subnet Mask: 255.255.255.0

- Default Gateway: 52.90.99.1

- Management VLAN ID: 99 (Ojo aquí: en tu captura dice 0, cámbialo a 99 para que pertenezca a tu red de administración).

Dale clic en Next.

Ventana 2: Create Your Wireless Networks (Imagen de arriba)

Aquí configuraremos la red corporativa y la de invitados que te pide el proyecto:

- Employee Network (Activa el interruptor verde arriba):

  - Network Name: WLAN_CORP

  - Security: WPA2 Personal

  - Passphrase: Corp2026*

  - Confirm Passphrase: Corp2026*

  - VLAN: Selecciona la opción que te permita escribir o elegir la VLAN 80 (o ponle el identificador correspondiente a la corporativa).

- Guest Network (Activa el interruptor de abajo para invitados):

  - Configúrala con el nombre WLAN_INVITADOS, ponle su contraseña (ej. Invitados2026*) y asígnala a la VLAN 90.

Dale clic en Next.

Ventana 3: Advanced Setting (Imagen de abajo)

Esta parte es muy sencilla:

- RF Parameter Optimization: (Puedes dejarlo apagado o encendido, no afecta la práctica).

- Virtual IP Address: 192.0.2.1 (Déjala tal cual viene por defecto, es una dirección reservada que el WLC usa internamente para funciones de movilidad).

- Local Mobility Group: Default

Dale clic en Next o Save / Finish para aplicar toda la configuración.

¡Aplica esos valores en tus pantallas y me avisas cuando guardes los cambios para ver cómo responde el Access Point!

//

En esa opción que dice Interface/Interface Group(G) (actualmente dice management), despliega la lista y selecciona la interfaz correspondiente a los invitados.

Para esta red de WLAN_INVITADOS, debes asociarla a la VLAN 90 (o la interfaz que hayas creado previamente para los invitados en tu controlador).

Una vez que la selecciones:

- Dale al botón Apply en la esquina superior derecha.

- Ve a la pestaña Security para ponerle su contraseña si lo requieres.

- Da clic en Save Configuration arriba a la derecha.